项目清单

采购项目技术规格、参数和要求

一、项目概况

恩施州电视转播台属全省大型发射台站之一，位于三岔乡天池山，距州城45公里。机房部分门窗及吊顶年久失修，因事业发展需要，拟更换部分机房门窗及吊顶。

- 采购预算：12万元

- 采购清单见下表（数据仅供参考）。

以下清单数据仅供参考，实际所需材料及数量投标人需到现场查勘测量，以投标人实际测量数据为准，投标人在投标时所报的材料包括但不限于下述清单所列及的内容，投标人需根据现场查勘的情况将一切材料及费用（现场测量及设计费用、材料费、运输费、卸货费、采购保管费、施工费、税费等直至验收合格交付使用所产生的一切费用）包含到报价之中，中标后采购方将不再额外支付任何费用。

预算清单：

四、采购要求：

- 防盗门及静音门：要求品牌甲级门，锁具采用B级以上品牌锁。

- 玻璃门：无框门，12mm或以上钢化玻璃，品牌智能密码感应锁。

- 铝合金窗：使用76非断桥，规格1.4mm品牌铝合金，双层中空5mm+12A+5mm钢化玻璃，窗户为平开窗，每个窗户三扇全开，锁具采用品牌锁。

- 吊顶：品牌白色硅钙板600*600，三防（防火、防潮、防霉）。甲级轻钢龙骨，LED格栅灯。

- 原铝合金窗和吊顶拆除，并对拆除时损坏的墙面进行的修复。

- 除完成上述项目外，还需对另一机房吊顶的破损部分进行修复（含材料及施工）。损坏程度投标人现场查勘，所有费用包含于报价之中。

注：本公告中品牌是指具有国家商标局注册商标且在本行业有广泛知名度的产品。

五、其他需说明的事项：

1、为详细了解项目需求，投标人需前往项目实施地查看施工现场，依据现场情况做出合理的实施方案及投标报价，采购方不统一组织现场查看，所有费用及安全问题由投标人自行负责。

采购方在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购方不对投标人据此作出的判断和决策负责。

查看现场联系方式：13886779947；联系人：吕先生

2、投标人须提供本项目使用的主要材料的品牌、规格、参数产品介绍、产地及生产厂家等资料。

3、安装施工的机房中有运行的发射机设备，在施工前要做好可靠的保护措施，施工过程中不得损坏机器设备，不得影响设备正常工作。

六、交货时间、地点和交货日期：

1、自采购合同签订之日起30个自然日内交付使用。

2、交货地点：湖北省恩施市三岔乡天池山发射台

七、验收要求

中标人须严格按照所投产品规格、材质及参数要求供货，供货、安装过程中不得变更规格、材质及参数，采购人将严格按照中标人的投标文件中所投产品规格、材质及技术参数进行验收。

八、质保期及售后服务

自验收合格交付使用后进入质保期，质保期为一年，质保期内出现任何质量问题，中标人应免费维修或更换。

九、付款方式

所有工程验收合格并交付使用后，支付全额货款的95%，余款在质保期满后无质量问题全额无息付清。

恩施州电视转播台

2018年4月24日