湖北省楚天视讯网络有限公司

宣恩县政府视频会议系统（广视通）项目

【平台扩容及县乡会议终端】

技术规范

# 第一章  总则

## 一、相关申明

1.	本技术规范书是湖北省楚天视讯网络有限公司在宣恩县政府视频会议系统（广视通）项目而提出的云视频会议平台建设要求。此文件主要针对该项目的视频会议管理平台扩容及县乡会议终端进行招标阐述。

2.本次项目须在恩施州原有广视通云视频会议系统的基础上，可进行统一资源管理，实现对宣恩县政府视频会议的管控，因此须与湖北省广播电视信息网络股份有限公司恩施州公司原有广视通会议系统的无缝对接。

3.本规范书中“*”标记的条目是承建方所提供的技术方案必须满足的，否则不予采纳。

## 二、对承建方的要求

1. *建设中使用的硬件及软件扩容授权需提供华为技术有限公司针对本项目的原厂授权和售后服务承诺函。

2.建设方案中必须包括完成安装工作所需时间和工程管理详细计划安排内容。

3.承建方须完成与湖北省广播电视信息网络有限公司恩施州公司广视通会议系统对接，实现视频会议管控。

4、承建方须承诺配合“宣恩县政府视频会议系统（广视通）” 项目中标单位完成整个系统的集成、调试及业务呈现等工作。

5、交货后60天内完成供货、安装、初验。

# 第二章  项目需求

## 一、项目需求

恩施州宣恩县辖5个镇、4个乡、279个行政村、5个居民社区。为了激发扶贫活力，全力打赢扶贫攻坚战，宣恩构建作战指挥系统，着力解决“谁来扶”的问题。通过恩施分公司搭建的基于华为技术的广视通融合视频会议系统，采用混合会议组网的方式，县、乡采用华为专用会议终端，村级采用广视通视频终端，全县辖内即可完成点对点或点对面的视频、语音等的同步传输和交流互动，把最新的政策、项目、产品和各种实用技术以声音、视频等多种媒体方式传送到各个村，并且可以远程一对一答疑，实现远程视频指导培训的功能。

本次项目通过云化解决方案，构建“宣恩县政府视频会议系统项目（广视通）”的硬件平台，在原有恩施州公司广视通硬件平台基础上扩容该会议系统，基于湖北广电传输网络，在县、乡、村三级之间实现扶贫专项会议、视频培训、视频协作、现场直播等各种视频交换类业务，县乡使用华为视频会议终端。

硬件平台上扩容的广视通会议系统，支持最终能达到恩施州广视通平台在720P的画质下，能够实现320路视频会议并发。

本项目旨在树立广视通集客项目样板，为深挖集客项目服务，抓紧扶贫攻坚战的政务视频会议需求热潮，大力带动各地区同类型集客项目的拓展。

## 二、建设清单

本项目所需要的软件、硬件设备、辅材等均由承建方提供，所需的设备类型、数量见下表：

| 序号 | 系统名称 | 系统描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广视通云视频交换中心扩容 | 包含硬件资源，SAAS平台资源 | 1套 |
| 3 | 县会场华为视频会议终端 | TE50一套（含阵列麦克风和高清摄像机） | 1套 |
| 4 | 乡镇会场华为视频会议终端 | TE30九套（含阵列麦克风及摄像头支架） | 9套 |

注：

投标方案中须对硬件平台建设所涉及的所有软、硬件设备进行分项报价；

# 第三章 技术要求

## 一、总体要求

1.	建设方应该派遣熟悉设备、经验丰富的技术专家和工程技术人员参加设备的安装调试及售后。

2.	建设方对所提供的设备提供质保。质保期为到货后36个月，建设方需免费提供最新版本的软件，如果出于建设方设计等原因，致使设备配置不适，不能满足有关标准的技术要求时，建设方应予增配或更换。

3.	建设方应承诺以相关行业标准和国家标准为规范，若没有相应国内标准，则必须以ITU-T有关技术标准与建议为规范。新的相关技术体制和规范发布后，以新体制和规范为准，如与体制、规范相抵触，建设方必须及时免费修改、升级其系统以满足要求。

## 二、系统设计原则

### 2.1标准性

- 本技术规范所涉及设备及系统均以国家标准为规范，若没有相应国内标准，则必须以ITU-T有关技术标准与建议为规范。对于目前尚无可参照标准的部分，承建方要加以特别说明，并给出书面保证在将来完全符合标准。系统应有极强的可扩展性、能够实现可预见的平滑升级。系统架构设计合理，采用模块化，标准化的设备和子系统是基本前提与保障。在平台搭建时的网络规划与设备安装要合理安排，设备的增加与变更均无须对整个系统平台作任何调整。系统平台支持用户容量的扩展也要重点考虑，因为软件升级和管理系统还可能导致硬件必须升级。

- 为了使系统能够适应未来技术发展趋势，在系统方案设计中，需考虑到系统的扩展需求，即所提供的产品必须是符合ITU-T H.323和IETF SIP标准的系统，并且能够同时支持和运行这两种标准。

- 系统须采用开放式设计，保证各大厂商设备、系统的良好集成性能。建设方所提供的系统的所有接口都应符合相关行业开放性标准(国家标准、国际标准)：

- ITU-T H.225：基于分组网络的多媒体通信系统呼叫信令与媒体流传输协议

- ITU-T H.230：视听系统的帧同步控制和指示信号

- ITU-T H.231：用于2Mbit/s以下数字信道的视听系统多点控制单元

- ITU-T H.239：会议中传输双流数据共享图像的标准

- ITU-T H.242：关于建立使用2Mbit/s以下数字信道的视听终端间的通信系统

- ITU-T H.243：利用2Mbit/s信道在2～3个以上的视听终端建立通信的方法

- ITU-T H.245：多媒体通信控制协议

- ITU-T H.246：支持H系列协议的多媒体终端之间的交互

- ITU-T H.261：关于P X 64Kbit/s视听业务的视频编解码器

- ITU-T H.263：关于低码率通信的视频编解码

- ITU-T H.264：关于高压缩比通信的视频编解码

- ITU-T H.281：在视频会议中应用H.224的远端摄像机控制（FECC）规程

- ITU-T H.282：远端设备控制逻辑通道传输

- ITU-T H.283：多媒体应用的远端设备控制协议

- ITU-T H.320：窄带电视电话系统和终端设备

- ITU-T H.323：基于不保证QoS的分组网络中多媒体业务的框架协议

- ITU-T H.331： 关于视频会议系统单向接收的通讯规程

- ITU-T T.120：系列建议：视频视听系统用户层数据协议

- ITU-T T.121  常规应用模板

- ITU-T T.122、用于声像会议和视听会议的多点通信业务

- ITU-T T.123、用于声像会议和视听会议的网路特定传输规程

- ITU-T T.124、通用会议控制

- ITU-T T.125  用于声像会议和视听会议的多点通信工程的详述

- ITU-T T.126、多点静止画面和注解协议

- ITU-T T.127、多点二进制传输协议

- ITU-T T.128、多点应用程序共享

- ITU－T G.703  数字系列接口的物理/电气特性

- ITU－T G.704  用于一次群和二次群等级的同步帧结构

- ITU－T G.735  工作在2Mbit/s并提供同步384Kbit/s数字接入和/或同步的64Kbit/s数字接入基群复用设备的特性

- ITU－T G.711  话音步率的脉冲编码调制

- ITU－T G.723  语音双速率编解码标准

- ITU－T G.722  自适应差分脉冲编码调制（APPCM）的语音编码标准

- ITU－T G.722.1用24或32kbps传输7Khz的声音

- ITU－T G.728  低时延码本激励线性预测编码

- ITU－T G.722.1 Annex C用24、32、48Kbps传输14KHz的声音

- ITU－T G.719 高质量对话应用的低复杂度全频段音频编码

- IETFSIP(Session Initiation Protocol)，会话初始协议

### *2.2扩展性

Ø	整个平台具备良好的扩展性，可以按用户需求对任何部分软件及硬件进行升级和扩充。系统具备良好的兼容性，可以与恩施州公司的广视通MCU资源池做无缝集成。

### 2.3安全可靠性

1）系统需有效地杜绝、限制黑客非法进入系统，保证系统安全；系统须保证不留任何能够控制、限制或不利于使用方的软件设置；系统必须具有先进、完善的系统管理、操作员管理等，以确保系统的安全。

2）为了实现全网的安全，系统必须具备用户身份认证机制，包括各种会议终端、桌面终端、移动终端、软终端的注册认证机制，以及所有硬件设备的密码授权管理维护安全控制。

Ø	遵从ITU-T H.235v2和v3标准，通过核心通讯服务器实现系统身份识别、注册和管理；且支持与RADIUS或LDAP集成认证

Ø	多方会商必须由用户（如领导）自己可以发起，无需其他人员参与，以保证用户间沟通的私密性；

Ø	支持会议接入密码功能，从而用户加入会议进行控制，尤其是通过IP电话或模拟电话加入会议的用户；

Ø	系统支持标准的H.460防火墙/NAT穿越功能；

Ø	主要设备管理界面支持HTTPS或SSL安全模式。

### 2.4可管理性

1）系统须具备健全的会议管理功能，可对网络、设备、进行实时全面的监测和控制；可对业务、用户进行方便快捷的查询和管理，系统管理基本需求：

Ø	必须具备集中式管理系统，且支持全中文管理界面；

Ø	管理系统必须支持SNMP V2或V3版本；

Ø	支持管理用户及相应权限分级管理，可以详细制定各级管理用户权限。

Ø	2）设备管理需求：

Ø	基于SNMP V2或V3协议对所属设备实现远程集中管理；

Ø	可以对所属设备实现集中配置管理，如远程配置的修改、备份和恢复；

Ø	可以对所属设备进行版本升级管理，可以批量对设备进行软件版本的自动升级或降级。

Ø	告警管理，支持告警自动分级分类，告警实时动态指示，并且可以和E-mail系统连接，自动发送告警通知给管理员；

Ø	具备设备状态监控功能，可以实时动态地显示全网设备运行状态拓扑图，并且自动在拓扑图上显示设备告警，会议信息等。

Ø	可以和终端配合实现集中号码簿功能，并和终端之间进行自动更新，实现全网统一号码簿功能, 并且能够支持与LDAP等目录服务集成，以方便今后日常普通用户使用。

Ø	系统管理平台可以提供详细的设备信息和会议信息记录。

Ø	会议过程中侦测并显示入会终端上下行丢包情况，管理人员根据需要进行调整。可对设备进行远程诊断、监控呼叫情况。

Ø	可以对会议进行调度、预约和管理。

### 2.5先进性和全面性

1）系统所选设备在其领域内须具备先进性，采用国际上先进、成熟的技术；系统功能、性能须充分显示高清视频会议的优势。

2）系统设计应符合计算机、网络通讯技术和视频会议技术的最新发展潮流，并且是应用成熟的系统。

### 2.6实用性

1）系统设计、设备选型应充分考虑湖北省楚天视讯网络有限公司需要，建设方所提供的产品均为基于华为视频通讯技术的具有高性价比的软、硬件系统。要求便于会议的召开，利于湖北省楚天视讯网络有限公司在该系统上开展会议系统的增值业务，增加新的创收方式。

2）系统设计应充分考虑今后的发展，留有较好的扩充余地；系统的扩容快速、方便。

3）系统应支持云平台的演进，支持广电运营商增值业务的拓展。

## 三、功能及性能要求

组网说明：

整个系统采用IP传输网络，利用现有广电网络平台，基于标准的H.323、SIP架构，采用业界主流的H.264编码同时兼容H.261、H.263编码，为用户提供1080P高清视频图像。通过华为高清MCU可以兼容1080P、720P、4CIF、CIF等高标清视频会议终端接入。

支持最新的音频编解码协议AAC-LC，该协议采用48K采样率、码率最高达96k，并且提供多声道语音支持，给实时通讯带来CD级的音质效果。

视频会议控制中心：

在中心机房部署华为Cloud MCU、会议管理平台Cloud SMC2.0，统一会议调度系统，全网由会议调度系统统一管理，全网资源的统一调度。

高清 MCU支持1080P、720P、4CIF、CIF视频会议终端接入，MCU负责将所有会场的码流进行处理与转发；另外根据客户的实际需求配置，可增配高清电视墙功能。

会议管理平台SMC负责会议的召集、管理和结束等会议管理控制功能，通过会议管理平台对这些码流进行分发、交换、会议控制等。

视频会议主会场：

在主会场部署华为TE50高清终端，2个高清摄像机，具备极致高清视频，达到虚拟的面对面高临场感沟通，高效协作，快速决策。根据客户的实际需求，可增配高清电视墙。

华为高清会议系统具备业界最强的H.264视频编解码技术，高清晰数据传送，最大可支持8M会议带宽，提供5倍DVD画质高清晰图像和高保真语音，让企业与会者全方位体验极度高清的视频会议。

人性化的界面和遥控器设计，操作畅通无阻。采用专业的一体化精细设计，提供可移动安装方式，轻松融入会场，方便会场人员自由选择。

视频会议乡镇政府分会场：

在乡镇政府二级分会场部署华为TE30高清终端，集成一个高清摄像头，具备极致高清视频，达到虚拟的面对面高临场感沟通，高效协作，快速决策。和主会场一样，配备独立的遥控器对会议进行灵活管控。

为保证乡镇一级会议拾音效果，配备专用阵列麦克风，形成完整的会议环境构建。

## 四、建设设备技术要求

### 4.1广视通云视频交换中心扩容详细技术指标要求

| 设备名称 | 数量 | 功能类别 | 参考指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 媒体服务器资源-华为RH2288v3 | 4台 | CPU | E5-2600 V4系列处理器，主频≧2.4GHz，核心数≧10 核，三级缓存≧25M*2 |
|  |  | 内存 | 128GB DDR4 RAM |
|  |  | 硬盘 | 600GB SAS *2 |
|  |  | RAID卡 | 支撑1，0，5，10，带掉电保护 |
|  |  | 网络 | Intel光口 多模 10GbE*2 |
|  |  | 电源 | 双交流电源 |
| 华为视频云CLOUD MCU LICENSE | 8套 | 整体要求 | *基于原湖北省楚天视讯网络有限公司恩施州公司广视通平台，支持无缝对接与扩容，每套华为CloudMCU资源license 支持20路会议视频并发 |
| 广视通云虚拟化license | 4套 | 整体要求 | *支持与恩施州公司广视通的云虚拟化平台无缝对接与扩容，可被恩施州广视通现有云虚拟化平台统一管理，每套license对应一台物理服务器 |

### 4.2 县会场华为视频会议终端详细技术指标要求（1套）

| 设备名称 | 功能类别 | 参考指标 |
| --- | --- | --- |
| 县会场华为视频会议终端 | 硬件形态 | 视频编解码协议支持H.261、H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、RTV 音频编解码协议支持G.711、G.722、G.722.1*、G.722.1C*、G.728、G.719、G.729A、AAC-LD、HWA-LD 活动图像分辨率支持1080p 60fps，最低带宽1M bps；1080p 30fps，最低带宽512Kbps； 1080i 50/60fps，最低带宽512Kbps；720p 60fps，最低带宽512kbps；720p 30fps，最低带宽384Kbps 安全性管理支持H.235信令和媒体流加密、AES加密、TLS 和 SRTP 会议接入密码、会议控制密码、管理员密码 、SSH/HTTPS、支持双流加密 IP带宽支持64kbps～8Mbps 音频输入接口：1×XLR， 2×RCA， 1×3.5mm， 1×HD-AI阵列MIC接口、1×HDMI(支持音频输入) 音频输出接口：4×RCA，2×HDMI（支持音频输出） 视频输入接口：1×HD-VI/DVI ，1×HDMI /DVI（HDMI支持音频输入），1×VGA/YPbPr，1×3G-SDI，1×CVBS； 视频输出接口：2×HDMI /DVI（HDMI支持音频输出）， 1×VGA/YPbPr，1×3G-SDI，1×CVBS 网络接口：10/100/1000Base-T、2×RJ45；无线：Wi-Fi |
|  | 主要功能 | 支持1080p 60fps双流全高清视频体验； 支持智能人脸检测和后端视频图像增强，改善灯光适应性、降低带宽消耗、提升图像清晰度以及增强运动图像效果。 支持双声道宽频语音AAC-LD、独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果。 支持两点变多点，点对点呼叫过程中添加第三方接入，或者被呼叫接入到多点会议中，无需挂断，减少操作，提高会议效率。 支持终端和TE Desktop&TE Mobile使用相同的SIP号码注册，实现一号多用，节省号码资源。 支持中英文语音呼叫功能，通过说出会场名称，可直接入会，简单方便。 支持无需MCU（Multipoint Control Unit）参与，本地终端将多个摄像机输入的图像，以多画面形式发到远端，既满足多视角观看需求，又能节省客户带宽。 支持内置Wi-Fi模块，支持作为Wi-Fi热点和Wi-Fi客户端，部署简洁，使用方便。 支持Live模式材料共享，多个会场同时进行1080p 60fps全高清图像共享，任意会场可根据需要随时调看。 支持无线数据共享，无需通过线缆连接计算机和终端，用户借助无线数据共享客户端，轻松实现数据共享。 支持USB自动配置，U盘即插即用，无需人工干涉，即可快速实现数据配置，安全、方便、快捷、省力。 支持VGA环回，在终端关机情况下，仅使用投影仪召开本地会议时，不需要插拔VGA线缆，简化操作，轻松共享PC桌面。 支持遥控器集成最常用按键 支持初次安装提供向导式配置。 支持3D遥控界面，分角色UI，人性化设计思路；一键入会，一键呼叫，简洁易用。 支持终端LCD屏实时显示本地会场信息（IP地址、会场号码）。 支持H.264 SVC技术，能够适应不同线路带宽、不同的设备能力、不同网络环境的组网需求。 支持超强纠错SEC（Super Error Concealment）技术和IRC（Intelligent Rate Control）技术。 支持标准H.460和独有SNP（Super Network Passport）防火墙穿越技术。 支持媒体流和信令多重安全加密措施，保障会议系统安全稳定运行。 支持与业界主流标准终端兼容 支持主叫呼集，用户通过终端预约或者即时召开多点视频会议像打电话一样方便易用。 提供丰富的第三方集成开发API接口，方便系统集成和定制。 |
|  | 配套设施 | 配套2个华为高清摄像机,12倍光学变焦 配套1个华为阵列麦克风 |

### 4.3 乡镇会场华为视频会议终端详细技术指标要求（9套）

| 设备名称 | 功能类别 | 参考指标 |
| --- | --- | --- |
| 乡镇会场华为视频会议终端 | 硬件形态 | 视频编解码协议支持H.261、H.263、H.263+、H.264 BP、H.264 HP、H.264 SVC、RTV 音频编解码协议支持G.711、G.722、G.728、G.722.1*、G.722.1C*、AAC-LD、HWA-LD、G.719、G729、G.729A 内置摄像机支持1080p 50/60fps，200万象素 1/3 英寸 CMOS，12 倍光学变焦，30个预设位，最大水平视角：72° 活动图像分辨率支持 1080p 30fps，最低带宽512kbps；720p 60fps，最低带宽512kbps； 720p 30fps，最低带宽384kbps ；4SIF/4CIF ，最低带宽128kbps； IP带宽支持64kbps～4Mbps 音频输入接口：1×3.5mm、1×HD-AI （阵列麦克接口）； 音频输出接口：1×3.5mm、 1×HDMI 视频输入接口：1×VGA， 1×内置摄像机输入 视频输出接口：1×VGA/YPbPr、1×HDMI 网络接口：IP： 10/100Base-T、1×RJ45 无线：内置Wi-Fi |
|  | 主要功能 | 一体化紧凑型设计，内置摄像头和麦克风 支持Wi-Fi无线接入，只需插上电源，连上电视机，5分钟即可安装入会。 支持中英文语音呼叫功能，通过说出会场名称，可直接入会，简单方便。 支持点对点呼叫过程中添加第三方接入，或者被呼叫接入到多点会议中，无需挂断，减少操作，提高会议效率。 支持内置Wi-Fi模块，支持作为Wi-Fi热点和Wi-Fi客户端，部署简洁，使用方便。 支持遥控器集成最常用按键； 支持可选配触摸屏，智能操作。 支持初次安装提供向导式配置。 支持3D遥控界面，分角色UI，人性化设计思路；一键入会，一键呼叫。 支持终端LCD屏实时显示本地会场信息（IP地址、会场号码）。 支持智能人脸检测和后端视频图像增强，改善灯光适应性、降低带宽消耗、提升图像清晰度以及增强运动图像效果。 支持内置麦克风，6m拾音距离、双声道宽频语音AAC-LD、独有的回声抵消和噪声抑制技术，提供高保真语音效果。 支持H.264 SVC技术，能够适应不同线路带宽、不同的设备能力、不同网络环境的组网需求。 支持超强纠错SEC（Super Error Concealment）技术和IRC（Intelligent Rate Control）技术。 支持标准H.460和独有SNP（Super Network Passport）防火墙穿越技术。 支持媒体流和信令多重安全加密措施，保障会议系统安全稳定运行。 支持主叫呼集，用户通过终端预约或者即时召开多点视频会议像打电话一样方便易用。 提供丰富的第三方集成开发API接口，方便系统集成和定制。 |
|  | 配套设施 | 配套1个华为阵列麦克风 提供配套三角支架，支持侧面墙、电视上方、倒装等多种上架方式。 |