附件一：

谈判申请及声明

致：湖北省楚天视讯网络有限公司恩施分公司

根据贵方谈判文件，我方正式提交响应性文件正本壹份，副本两份。

据此函，签字人兹同意如下：

1、我们同意提供贵方可能要求的与本次谈判有关的任何证据或资料，支持配合招标人在任何时间对我方递交投标文件的业绩等有关内容进行实地核实，如发现投标文件的业绩等有关内容存在虚假，我方将无条件放弃中标资格，并承担由此带来的一切不利后果；

2、一旦我方成交，我方承诺将根据谈判文件与贵方签订书面合同，并严格履行合同义务。

3、我方指派（             ）为项目经理，保证于承诺的时间日内完成本次范围内的任务。

4、我方绝不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，绝不与招标人、其它投标人恶意串通，绝不向招标人及谈判小组进行商业贿赂。如有违反，愿无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

5、与本申请有关的正式通讯地址为：

地   址：						电   话：

传   真：						授权代表姓名（签字）：

投标人名称（章）：			日    期：   年  月  日

附件二：

授权委托书

本授权委托书声明：我 (姓名：     )系(              公司)的法定代表人，现授权委托 (       )为我公司代理人，参加湖北省楚天视讯网络有限公司恩施分公司的竞争性谈判活动。代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：                 年龄：

单位：               部门：                 职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年    月    日

附件三：

湖北省楚天视讯网络有限公司

恩施州公安局高清视频会议系统相关设备采购项目

技

术

规

范

# 第一章  总则

## 一、相关申明

1.	本技术规范书是湖北省楚天视讯网络有限公司在其网络内实施“恩施州公安局高清视频会议系统相关设备采购项目”项目而提出的硬件平台建设要求。

2.本规范书中“*”标记的条目是承建方所提供的技术方案必须满足的，否则不予采纳。

3.*由于本项目对建设周期要求的急迫性，承建方必须公安合同签订后60天内前完成建设。

## 二、对承建方的要求

1.建设中使用的硬件及软件需提供华为技术有限公司和广州市天誉创高电子科技有限公司（快捷）针对本项目的原厂授权和售后服务承诺函。

2.	建设方案中必须包括完成安装工作所需时间和工程管理详细计划安排内容。

3.承建方须完成与恩施州公安局相关对接，按照公安进度实施。

# 第二章  项目需求

## 一、项目需求

本次项目服务恩施州公安局，升级会议系统，实现1080P效果。

## 建设需求

1.1 恩施市局多点控制单元

（1）采用双网段工作模式，支持H.323和SIP双协议；

★（2）插板式可扩容结构，不少于6个插槽，支持7×24小时长期连续运行，采用嵌入式的非Windows专用操作系统（此项需提供设备正面照片或相关图片）；

（3）支持多电源的独立供电和负载均衡；

（4）支持至少2个1000M 网络接口；

（5）实配不少于80个1080P60fps节点接入会议，可扩容至150个1080P60fps节点接入会议；

（6）支持64kbps～8Mbps的会议接入，支持任意速率的终端加入同一个会议；

（7）具备最小768Kbps呼叫速率下实现1080P60fps多点会议的处理能力，具备最小256Kbps呼叫速率下实现1080P30fps多点会议的处理能力，128Kbps呼叫速率下实现720P30fps多点会议的处理能力（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

★（8）视频编解码支持H.263、H.263+、H.264、H.264 SVC、H.264 HighProfile和H.265；

（9）图像格式支持 CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P；

（10）支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.728、G.729、G.719、AAC_LD等音频编解码标准；

（11）支持H.239双流标准，可同时传送主摄像机画面(1920×1080P60fps)和动态高清双流画面(1920×1080P30fps)，召开最大容量的多点会议时，必须可以实现上述要求或支持更高双流质量；

（12）支持任意速率（128K-8M）、任意协议（H.263、 H.264、H.264 High Profile、H.264 SVC、H.265）和任意分辨率(CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P)终端加入到同一个会议中，并实现互联互通；

（13）支持全编全解功能，终端可以以不同能力接入MCU，每个与会终端均能自有选看不同的画面组合，画面和布局均可以不同；

★（14）当召开1080P60fps对称传输模式的会议时，支持分屏显示功能，支持如4，9，13，16，20，24等分屏模式；

（15）高清分屏时，可将辅流加入分屏画面中，保障系统整体兼容性；

（16）支持定制轮巡功能，MCU可根据客户需求，按序轮巡；也可选择部分或全部会场参与轮巡；采用轮巡模式时，轮巡时间间隔可调；

（17）MCU具备断线重邀功能，可自动邀请非MCU或终端操作断开的终端；

（18）可以召开所有点参加的高清AES128位加密的会议；

（19）能对视频会议系统一些主要状态进行监测，包括传输线路状态、连接状态等；

（20）支持在Web方式监看任意会场图像功能，同时监看会场数量最大可支持128个，并可控制所监看会场摄像机转动（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（21）设备具备较强的抗丢包能力，减弱网络质量原因对视音频效果的影响，40%网络丢包时不影响会议进行（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（22）在和防火墙配合使用时，可以指定TCP/UDP的通信端口；

（23）可与省厅MCU实现数字级联，可接入市公安局现有高清视频会议终端（宝利通HDX8000、宝利通HDX7000），其中音视频协议能够与省厅现网系统完全兼容，不降低会议质量；

（24）内置SIP SERVER功能，可将Windows、ios、android软终端加入会议中（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（25）设备支持资源池功能，支持多台MCU实现资源负载均衡、线路带宽统筹管理、MCU间备份等功能。（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（26）参会终端在会议中出现故障（如终端异常断电，存在大量网络丢包等）时，可自动切换到备份终端，主备终端共用相同显示设备，切换过程中无重新呼叫过程、无图像冻结，切换完成后，备份终端依然在同一会议，会议中广播源，选看源不变（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（27）具备3C证书、电信设备入网证书（提供证书复印件）。

1.2州局及其他县市局（恩施市除外）多点控制单元（25个用户点）

（1）采用双网段工作模式，支持H.323和SIP双协议；

（2）支持7*24小时长期连续运行，采用嵌入式的非Windows专用操作系统；

（3）支持多电源的独立供电和负载均衡；

（4）支持至少2个1000M网络接口；

（5）实配不少于25个1080P60fps节点接入会议；

（6）支持64kbps～8Mbps的会议接入，支持任意速率的终端加入同一个会议；

（7）具备最小768Kbps呼叫速率下实现1080P60fps多点会议的处理能力，具备最小256Kbps呼叫速率下实现1080P30fps多点会议的处理能力，128Kbps呼叫速率下实现720P30fps多点会议的处理能力（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

★（8）视频编解码支持H.263、H.263+、H.264、H.264 HighProfile、H.264 SVC和H.265；

（9）图像格式支持 CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P；

（10）支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.728、G.729、G.719、AAC_LD等音频编解码标准；

（11）支持H.239双流标准，可同时传送主摄像机画面(1920×1080P60fps)和动态高清双流画面(1920×1080P30fps)，召开最大容量的多点会议时，必须可以实现上述要求或支持更高双流质量；

（12）支持任意速率（128K-8M）、任意协议（H.261、H.263、H.263+、 H.264、H.264 High Profile、H.265）和任意分辨率(CIF、4CIF、VGA、SVGA、XGA、720P、1080P)终端加入到同一个会议中，并实现互联互通；

（13）支持全编全解功能，终端可以以不同能力接入MCU，每个与会终端均能自有选看不同的画面组合，画面和布局均可以不同；

★（14）当召开1080P60fps对称传输模式的会议时，支持分屏显示功能，支持如4，9，13，16，20，24等分屏模式；

（15）高清分屏时，可将辅流加入分屏画面中，保障系统整体兼容性；

（16）支持定制轮巡功能，MCU可根据客户需求，按序轮巡；也可选择部分或全部会场参与轮巡；采用轮巡模式时，轮巡时间间隔可调；

（17）MCU具备断线重邀功能，可自动邀请非MCU或终端操作断开的终端；

（18）可以召开所有点参加的高清AES128位加密的会议；

（19）能对视频会议系统一些主要状态进行监测，包括传输线路状态、连接状态等；

（20）支持在Web方式监看任意会场图像功能，同时监看会场数量不少于8个，并可控制所监看会场摄像机转动（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（21）设备具备较强的抗丢包能力，30%网络丢包时不影响会议进行（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（22）在和防火墙配合使用时，可以指定TCP/UDP的通信端口；

（23）可与省厅MCU实现数字级联，可接入市公安局现有高清视频会议终端（宝利通HDX8000、宝利通HDX7000），其中音视频协议能够与省厅现网系统完全兼容，不降低会议质量；

（24）内置SIP SERVER功能，可将Windows、ios、android软终端加入会议中（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（25）设备支持资源池功能，支持多台MCU实现资源负载均衡、线路带宽统筹管理、MCU间备份等功能。（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（26）参会终端在会议中出现故障（如终端异常断电，存在大量网络丢包等）时，可自动切换到备份终端，主备终端共用相同显示设备，切换过程中无重新呼叫过程、无图像冻结，切换完成后，备份终端依然在同一会议，会议中广播源，选看源不变（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（27）具备3C证书、电信设备入网证书（提供证书复印件）。

1.3视频会议终端

（1）支持1080P60fps，支持H.323和SIP协议，支持双显；

（2）高清视频会议终端包含终端主机、高清摄像机、全向麦克风及遥控器；

（3）采用嵌入式操作系统，非Windows架构；

（4）会议速率64Kbps-4Mbps之间动态可调；

（5）支持 G.711、G.722、G.722.1C、G.728、G.729、G.719、AAC_LD等音频编解码标准；

★（6）支持 H.263、H.264、H.264 SVC和H.264 HighProfile视频协议；

（7）支持 CIF、4CIF、SVGA、XGA、1280×720P和1920×1080P视频格式；

（8）1M会议速率即可实现1920×1080P高清视频质量；

（9）支持H.239双流协议；

（10）在双流中主路和辅路图像可同时使用H.264、H.264 HighProfile编码协议；

（11）支持并配置高清（1920×1080P）格式的双流功能，即保持主路1080P60fps高清格式前提下，保证辅路图像格式不低于1080P30fps效果；

（12）支持画中画功能，画中画的位置，主画面与画中画的位置；

（13）支持会场静音，会场声音输出大小可调；

（14）支持双声道立体声效果，支持自动噪声抑制、自动增益控制和自动回声消除功能；

★（15）视频会议终端背板至少具备4路高清视频输入接口、4路高清视频输出接口，接口类型至少支持原生3G-SDI接口（提供设备接口照片）；

（16）至少1个以太网口；

（17）视频会议终端支持红外、PC、IPAD、android等设备控制方式（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告的复印件并加盖公章）

（18）设备具备较强的抗丢包能力，30%网络丢包时不影响会议正常进行；）此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）

（19）能够对通讯中连接的协议、速率和丢包率等进行实时统计；

（20）经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过300ms（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（21）支持音频输入电平检测功能；

（22）支持音频输出电平检测功能；

（23）支持网络Ping 工具；

（24）具有中文管理界面；

（25）支持呼叫日志和历史记录的查询；

（26）温度超过85摄氏度时界面上弹出告警提示框（此项需提供清晰的由CMA或CNAS认可的检测（验）报告复印件并加盖公章）；

（27）配置一台原厂同品牌高清摄像机，摄像机水平广角不低于55°；

（28）摄像机具有20倍以上（含20倍）光学变焦，支持自动对焦功能（此项需提供官网截图并加盖制造商公章）；

（29）摄像机支持 1920×1080P60fps分辨率格式；

（30）采用幻象供电鹅颈麦克风；

（31）麦克风支持立体声拾音；

（32）终端具备3C证书、电信设备入网证书（提供证书复印件）。

1.4会议管理平台

（1）具备良好的统一的人机交互界面。实现会场一键点名发言功能，主会场需要与某个分会场通话时，能够实现除主会场和该分会场之外其他所有会场全部静音；

（2）实现一键召开的模板会议，可以新建、编辑、删除会议模板；

（3）平台能够对各会场MCU、终端设备进行实时监控；

（4）可以执行静音/取消静音、呼叫/挂断，广播，点名，视频屏蔽/取消视频屏蔽，闭音/取消闭音，添加/删除会场、显示字幕、支持Sip终端入会等操作；

（5）支持全部轮询和定制轮询功能，其中定制轮询支持：指定轮询会场及其顺序。支持自定义轮询模板设置、保存，针对定义好的轮询模板可一键轮询、暂停轮询、结束轮询，可临时添加轮询会场或删除轮询会场；

（6）通过会控界面支持终端声音增益调节；会议拆分、合并；远程切换终端的视频输入源，并对视频终端输入源进行远遥；设置终端发送辅视频权限及控制辅视频的发送；锁定会议视频源和辅视频源；

★（7）具有软件著作权证书（提供证书复印件）。

1.4.1会议管理平台服务器

（1）机架式服务器；

（2）2颗E5-2600 V4系列处理器，主频≧2.20GHz，核心数≧10 核，三级缓存≧25M；

（3）32GB DDR4内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；

（4）4块1TB热插拔2.5寸SAS硬盘；

（5）外插的支持SATA/SAS 0/1/10高性能SAS Raid卡,支持 RAID0/1/5/50/6；

（6）配置四端口千兆以太网卡、DVD光驱；

（7）配置2个550W冗余铂金电源 。

1.5媒体统一管理控制平台

（1）各区县分中心会议室的媒体管理控制中心均可连接网络，可以从网络任何一个位置对媒体管理控制中心进行远程控制，再利用媒体管理控制中心本身的中央控制功能，控制会议室内的设备（此项须提供管理控制平台软件截图）；

★（2）州局视频会议管理人员可以随时登陆到任何一个区县会场的媒体管理控制中心，在同一界面下，观看这个会场的图像，控制这个会场的设备（可控的），包括设备的开关，摄像机的变焦和方向、视频终端的控制、显示设备的控制等（此项须提供管理控制平台软件截图）；

（3）一键开会：点击一键开会按钮会向媒体管理控制中心发送命令并直接开启会议。所有设备均会开启到预先设置的最佳状态；

（4）一键闭会：点击一键开会按钮会向媒体管理控制中心发送命令并直接关闭会议。所有设备均会自动关闭；

（5）远程会场控制：运入系统后，界面左边显示会场名称，点击选择会场名称播放所选会场视频画面（此项须提供管理控制平台软件截图并）；

1.5.1媒体统一管理控制平台服务器

（1）机架式服务器；

（2）2颗E5-2600 V4系列处理器，主频≧2.20GHz，核心数≧10 核，三级缓存≧25M；

（3）32GB DDR4内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；

（4）4块1TB热插拔2.5寸SAS硬盘；

★（5）外插的支持SATA/SAS 0/1/10高性能SAS Raid卡,支持 RAID0/1/5/50/6；

（6）配置四端口千兆以太网卡、DVD光驱；

（7）配置2个550W冗余铂金电源 。

1.5.2媒体管理控制中心

★（1）插卡式设备，支持H.264编解码卡、中控卡、高清混合无缝矩阵卡等应用板卡；

（2）19英寸插卡式主机，输入端口数不少于16路、输出端口数不少于16路，板卡式运营级机箱结构设计；

（3）支持热插拔：信号卡、中控卡、编解码卡、风扇、电源完全独立拔插；

（4）系统设备内置Linux操作系统及专用硬件平台，（制造商官网链接和截图并加盖公章）；

（5）支持云管理功能，支持远程设备控制；

（6）支持高清信号无缝实时切换功能（图像切换间隔无黑屏）；

（7）支持图像信号的混合输入和输出，支持DEID信号自适应；

（8）支持多格式（支持1080P向下兼容），多种类（HDMI、DVI、VGA、YpbPr）信号接入；

（9）支持冗余备份，具有日志及故障报警功能，支持远程监看并维护；

（10）实配4路SDI高清信号接口输入、8路（支持DVI/HDMI/YpbPr/VGA信号）高清信号接口输入；8路（支持DVI/HDMI/YpbPr/VGA信号）高清信号接口输出（制造商官网链接和截图并加盖公章）；

（11）实配2路高清编码卡（同步编码2路本地1080P图像至网络远程监控应用，具有监看预览编码信号环出接口）；（制造商官网链接和截图并加盖公章）

（12）支持RTSP/RTP/ONVIF标准网络音视频流协议；

（13）支持从QCIF~2560*1600 的网络视频的自适应编解码；

（14）支持输入内置自动均衡，输入HDMI/DVI线可达30米；

（15）实配可编程中控卡：8路全双工可编程RS-232端口；1路全双工可编程RS-485端口；8路可编程红外发射端口；5路可编程输入/输出(I/O)口；1路CTLBUS四位网络接口控制总线，可搭配触摸屏、时序强电控制器、灯光调节器，控制面板等控制设备；（制造商官网链接和截图并加盖公章）

（16）支持无线控制触摸屏对设备进行设置；

（17）支持报警信号、音频信号的联动切换和关联控制；

（18）配备全网控制软件端，可由州局中心机房远程对各区县分会场情况进行调控（此项须提供管理控制平台软件截图）；（制造商官网链接和截图并加盖公章）

（19）所投产品须具备3C证书、ISO9001及ISO14001质量认证证书（证书须提供复印件)；

（20）控制主机软件具有国家版权局出具的软件著作权证书（证书须提供复印件)；

注：“★”为重要参数，若不满足视则为投标无效。

- 商务要求

1、交货日期：

合同签订后60日内交货并安装调试完毕。

2、交货地点：

采购人指定地点

3、质保期及售后服务：

（1）供应商具有完善的售后服务体系，在恩施州内设有固定的售后服务机构，能及时响应售后服务的要求。

（2）在三年质保期内，实行上门服务。如货物因质量问题，不能正常使用，或是存在安全隐患，应无条件维修或更换，其产生的费用全部由供应商自行负责。

（3）质保期外，对于采购人提出的维修、更换、维护等需求，供应商应积极响应，并提供相应的服务。

4、付款方式：

经过验收合格后，支付合同金额的95%，剩余合同金额5％作为质量保证金质保期（一年）满后无息支付给成交供应商（我公司收到州公安局设备采购款项后付款）。

5、验收要求：

供应商需提供所供产品生产合格证、产品检验报告并达到招标文件中参数要求。

6、其他要求

（1）投标人需提供产品的相关资质和认证复印件，以及与本项目有关的项目实施方案等。

（2）成交供应商应保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。

（3）成交供应商须向采购人提供有关货物的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（包括用户手册、使用说明书和技术资料等）。

（4）货物由成交供应商负责安装调试至使用状态。

附件四：

设备报价一览表

| 项目名称 | 恩施州公安局高清视频会议系统相关设备采购项目 |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 报价 | 小计 |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  | （单价元） | （元） |  |  |  |  |
| 恩施市局多点控制单元 | 华为VP9660新一代可灵活分配端口、支持插卡式可扩容结构的全编全解MCU，机框具有10个槽位，可平滑扩容，支持6重热备份、3重加密，安全可靠支持H.323、H.320、SIP、TIP等多种协议，兼容性好，支持多通道级联、IMS集成。适用于大型组网， 智能接入各种类型的终端。单台最大支持500个4M 1080P60端口。本项目配置80个1080P60全编全解端口license资源，双千兆网口，24分屏，电源2+2备份。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 州局及其他县市局（恩施市除外）多点控制单元 | 华为VP9650新一代可灵活分配端口、支持插卡式可扩容结构的全编全解MCU，机框具有3个槽位，可平滑扩容，支持5重热备份、3重加密，安全可靠支持H.323、H.320、SIP、TIP等多种协议，兼容性好，支持内置GK&Web多通道级联、IMS集成。适用于大型组网， 智能接入各种类型的终端。单台最大支持128个4M 1080P60端口。本项目单台配置24个1080P60全编全解端口license资源，双千兆网口，24分屏，电源1+1备份。 | 9 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 视频会议终端（配套同厂高清摄像机,麦克风，遥控器） | 华为TE50新一代专业型全高清视频会议终端。支持双路1080P60极致高清画面和AAC-LD宽频语音，带来面对面沟通的体验；多个视角的图像同时传送，会议全景一览无余；支持4路高清输入、4路高清输出接口，具备3G-SDI接口。配套华为高清摄像机VPC600，238万像素，1080P60FPS高清输出，30个预置位，具备12倍光学变焦及12倍数字变焦，具备三合一多功能，实现视频信号、控制信号和供电一线传输。配套华为麦克风，6米拾音。本项目配置双路1080p60全高清编解码能力，64K-8Mbps呼叫带宽，双千兆网口。 | 145 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 会议管理平台 | 华为SMC2.0采用B/S架构，对系统所有视频资产如MCU、GK、视频会议终端进行集中管理。具有简洁灵活的统计报表，及时了解视频资产的使用情况，便于分级分权管理。支持GK和SIP注册管理、会议控制、会议预约、拓扑图生成、告警提示等功能。本次配置200个设备注册及管理，第三方接口许可，三年质保。包含所需操作系统和数据库。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 会议管理平台服务器 | 华为RH2288 V3机架式服务器，配置2颗E5-2630 V4 CPU（主频2.20GHz，核心数10 核，L3缓存25M）；配置32GB DDR4内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；配置4块1TB热插拔2.5寸SAS硬盘；配置外插的支持SATA/SAS 0/1/10高性能SAS Raid卡,支持 RAID0/1/5/6/10/50/60；配置四端口千兆以太网卡、DVD光驱；配置2个750W白金交流电源模块。硬盘介质保留。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 媒体统一管理控制平台服务器 | 华为RH2288 V3机架式服务器，配置2颗E5-2630 V4 CPU（主频2.20GHz，核心数10 核，L3缓存25M）；配置32GB DDR4内存，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等高级功能；配置4块1TB热插拔2.5寸SAS硬盘；配置外插的支持SATA/SAS 0/1/10高性能SAS Raid卡,支持 RAID0/1/5/6/10/50/60；配置四端口千兆以太网卡、DVD光驱；配置2个750W白金交流电源模块。硬盘介质保留。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 媒体统一管理控制平台 | 快捷ThinkDraw软件平台采用先进的集成技术，提供高速准确的集中控制环境、开放式的用户编程界面，采用语言式编程，类C语言的代码规则，功能更强大，使用更灵活，适用于各种复杂工程应用可完成各种复杂的控制接口编程。串口来控制矩阵信号切换，摄像头的上下左右，方向，预置位的保存和调用，大屏电源开关，红外接口控制视频终端的控制等操作满足。把所要控制的设备，通过编程一键式操作。实现一键开启会场或一键关闭会场等客户所需功能为了客户更方便的使用中央控制系统，我们可以根据不同的需求来制定不同的情景模式，比如投影模式：当我们在触摸屏上面点击了这个投影模式一键式按键之后，我们的投影机会自动打开，投影幕布自动降下来，灯光自动关闭，笔记本的信号自动切换到我们的投影机上面；一键式关闭模式：点了关闭模式之后，所有灯光自动关闭，投影机关闭，投影幕布自动上升，机柜电源自动关闭。所有的模式都可以现场定义现场编辑，配置13个授权。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 媒体统控制中心 | 快捷PRO-MAX1616 全数字化切换，每种无缝输出卡都能实现真正实时的无缝切换； 每种拼接输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游； 预览卡能实现视频预览并切换功能； 支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.4a； 支持热插拔，支持音视频信号一起切换； HDMI数字音频与模拟音频选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出； 具有校正和补偿信号特征，减少视频流误码，DVI,HDMI输入可达35米； 系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换； 系统内含有红、绿、蓝、白等多种测试图像，方便快速调试和系统维护； 支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理； HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POC对外供电； 控制方式灵活，具有红外遥控、RS485、RS-232通讯接口、网络端口、支持外接面板控制接口及面板锁定功能（ 4位3.8mm凤凰接口），并且可以通过远端 的HDBaseT的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用； 支持固件在线升级；支持字符叠加； 支持最大分辨率达到4Kx2K；支持智能控制矩阵风扇的运行；SDI输入卡带有环出功能； PMAX-1616采用插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，最大16视频输入，最大16视频输出，配置冗余电源，支持热拔插。智能控制矩阵风扇的运行； 实配PMAX-IN SDI4输入卡一张4路SDI的高清输入; 实配PMAX-IN DVI4、PMAX-IN HDMI4两张输入卡满足8路高清输入； 实配PMAX-OUT IP2高清编码卡（同步编码2本地1080P图像至网络远程监控应用，具有监看预览编码信号环出接口）； 实配PMAX-OUT DVI4、PMAX-OUT HDMI4两张输出卡满足8路高清输出； 实配PMAX-PGMIII中控卡，具有8路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 8路独立可编程RS-232/422/485控制接口，用户可编程设置多种控制协议和代码； 8路弱电继电器接口；1路RJ45接口；8路数字输入/输出IO接口具备网络通讯：CR-NET、CR-Link、Ethernet、CTLBUS 网络接口控制总线；USB2.0编程通讯接口；可搭配触摸屏、时序强电控制器、灯光调节器，控制面板等控制设备； | 13 | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注（注明质保期、含税费、含运费等信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、此表除保留在投标文件中外，还应另密封封装一份在一个小信封中；

2、另行准备盖公章的本空白表一份（内容留空），以作竞争性谈判最后报价之用。