数字音频延时器

* 双电源供电，保证设备更高的安全性

数字模拟接口都具有掉电直通功能

当设定的数字信号丢失时，自动切换到模拟信号

对系统设置增加锁定功能，防止非技术人员误动内部设定

面板实时电平指示

* 延时长度: 0-85秒可调,间隔1秒（可设定为微秒级）

输入方式: (数字)AES/EBU ,(模拟)立体声平衡卡侬

输出方式: (数字)AES/EBU ,(模拟)立体声平衡卡侬

同步方式: 内时钟、AES/EBU输入、外部参考时钟（可启用内置采样率转换器SRC）

延时建立/拆除方式：连续模式、静音模式、重放模式

保护模式： DUMP（应急释放延时量，分释放全部和释放一半）、2S（2秒纠错）、COUGH（咳嗽保护）、  BYPASS（旁路） 4种，关机直通

* 遥控接口：RS232（连接网管系统）、专用遥控装置接口

数字指标：符合AES3标准（AES3-1992）

动态范围 ：> 128dB,  110Ω平衡XLR接口

参考同步输入为AES3接口

模拟指标：

采样率：外部32K-48K 内部 48K

动态范围：> 110dB

THD+N < 0.006%

20Hz - 20KHz +/-0.1dB

输入 20KΩ平衡XLR接口，输出 100Ω平衡XLR接口

最大工作电平+24dBu

（以上指标验收时需作为验收依据。采购人有权要求供货商提供投标产品进行相关检测。）

体积: 19英寸 1U

* 可通过GPIO接口与直播调音台的GPIO接口互连，实现调音台和延时器互动，得到带延时的主备输出信号。

导播室安装延时器遥控装置，用于显示延时器当前状态及对延时器进行遥控。

* 直播调音台、延时器、遥控装置可同步显示、三方互动，遥控装置可设置成只显示不控制状态。

具备以下资质的国产知名品牌投标产品优先选用：

计算机软件著作权证书

高新技术产品认定证书

相关机构测试报告

产品成熟度要求：

投标产品具备至少5家省市级应用案例（需提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查）