项目比价文件

枝江市人民医院就MR维保项目进行比价采购，现邀请你公司前来参与报价。

本项目为专门面向中小微企业采购的项目，供应商须提供中小微企业声明函。不提供则按废标处理。注：投标截止 时间后不得更改声明函内容，以响应文件中小微声明函为准。

一、项目编号:

二、项目名称:MR维保

三、采购内容：

- 项目概况：MR维保

（二）采购需求一览表：MR一年维保

（三）项目技术规格及参数要求：

- 维保设备

- 设备型号： 西门子Essenza1.5TMR   设备对应序列号：   38591

- 包括设备系统/服务：即包含磁共振磁体，液氦，设备电子部分（操作主台、副台、射频柜、梯度柜、系统柜、线圈、病床等），制冷系统（含冷头、氦压缩机、水冷机）。

- 不包括设备系统/服务：第三方图形工作站、高压注射器、非原厂配置UPS、工作站、稳压器、精密空调及第三方水冷机等其他第三方外围设备。

- 服务内容

- 服务类别：全保型技术服务，包括定期保养和故障服务（含零备件），OEM产品除外。

- 响应时间：接到报修电话，1小时内响应，24小时内到现场。

- 服务时间：全天24小时。

- 维保方责任

- 定期保养：维保方提供主机每年保养4次，并于保养前一周通知院方保养时间。如因院方原因导致定期保养无法进行，维保方不承担相应的责任。保养包括:设备安全检查，影像质量检查，磁场均匀度检验校准，梯度及中心位校正，设备除尘保养，运行状态检查，确保设备正常工作状态，设备软件免费升级。确保设备能够通过有关部门的年度检定或性能检测。由院方签字确认后方算完成，且提供定期保养报告给院方。

- 现场检修：维保方在接到院方报修电话后派遣工程师前往检修有关设备。工程师不超过24小时到达现场。

- 零备件更换：若发生合同约定内所需更换的配件，需要医院设备科和临床科室确认后，再进行更换工作；非合同范围内的零备件，经双方确认，由院方购买或院方委托维保方购买，或从维保方购买，维保方予以配合协助。

- 约定服务费用：本合同服务范围内的机器在合同有效期内进行约定服务所发生的费用（维保方人工费和出差费等），由维保方承担。

- 开机率为95%：即每年停机不超过18天(一年365天)，超过一天顺延7天且每超过1天罚款1万元整。凡不在服务范围之内的系统部件损坏而导致停机，不包括在此条款之内。

（四）商务要求：

1.维保日期:签订合同后开始。

2.维保地点:枝江市人民医院指定地点。

3.付款方式:首次保养后，支付总货款的60%，验收合格6个月后支付总货款的30%，余款10%作为质保金，质保期满后，医院退还合同总金额的10%的质保金，质保金不计利息。

4.免费质保期:1年。

5.维保要求:保养后，按使用科室要求进行调试保障机器正常工作。

6.验收方式:使用科室、设备工程师及维保方现场验收。

7.售后服务要求:在保修期内，供应商负责承担所有维修及服务费用。

四、采购预算:17.8万元

五、供应商资格条件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.医疗器械经营许可证（具有维修资质）。

3.响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、优惠政策：对小微企业报价给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序。

七、获取比价文件和报名

1.发放时间：2022年1月11日起至2022年1月13日止（上午：8:30-12:00，下午14:00-17:30）。

2.发放方式：  网上下载   。

3.发放地点：三峡枝江网（http://www.sxzhijiang.com/）免费发放。

八、响应文件编制

1.供应商应认真阅读、并充分理解本比价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本比价文件中各项条款规定及要求。

2.响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

3.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，比价小组将拒绝其补充。

4.响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，比价小组有权拒绝其响应文件：

（1）报价一览表；

（2）分项报价表；

（3）货物及服务清单；

（4）技术和服务响应、偏离情况说明表；

（5）法人（负责人）代表授权书；

（6）本比价文件“五、供应商资格条件”所列要求的相关证明材料；

（7）《中小企业声明函》（如果有）；

（8）本比价文件要求提供的其他文件及资料。

5、响应文件必须电脑打印，不准涂改和行间插字，除签名外不得出现手写字体。所有文件应当以胶印的方式装订成册，并编制目录及页码。

6、响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其授权的代表签字。由授权代表签字的，应在响应文件中提供法人代表授权书，否则视为无效响应。

九、响应文件份数及封装

供应商只需提交一份响应文件，响应文件密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明供应商名称和采购项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“比价时间以前不得开封”字样。

十、响应文件递交

1.截止时间：2022年1月14日9时0分。

2.地点：请将纸质版响应文件密封递交至湖北省枝江市友谊大道61号枝江市人民医院综合楼20楼采购办，响应文件递交截止时间即为比价时间，逾期送达的响应文件概不接受。

十一、评审方法

1.响应文件审查。采购人确定3人以上单数比价小组，比价小组根据本比价文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行资格性和符合性评审。

资格性审查和符合性审查内容及标准

| 序号 |  | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 检 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供合法有效的营业执照或事业单位法人证书复印件，加盖公章。 |
|  |  | 信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，在“信用中国”网站(www.cred itchina.go v.cn)、中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn) 查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以现场查询的为准。 |
|  |  | …… |  |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 供应商名称是否与营业执照一致。 |
|  |  | 响应文件签署 | 按比价文件要求在规定区域加盖单位章，法定代表人或授权代表签字。 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书。 |
|  |  | 报价是否有效 | 只有一个有效报价且未超过采购预算价。 |
|  |  | 货物或者服务清单 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 交货期、质量要求 | 满足本比价文件“三、采购内容”要求。 |
|  |  | 其他要求 | 符合法律法规和本比价文件规定的其他实质性要求。 |

说明：采购人应根据项目类别和实际情况可对上表中的资格性审查和符合性审查的内容进行修改。资格性和符合性审查不合格，技术、商务及服务不满足本比价文件要求的，响应文件按无效文件处理。

评审后，满足本比价文件要求的供应商不足3家的，采购活动终止，采购人重新组织采购。满足本比价文件要求的供应商达到3家以上，比价小组对满足要求的供应商进行价格评议。

2.价格评议。比价小组根据本比价文件“六、优惠政策”相关规定，结合供应商提供的《中小企业声明函》，对供应商报价进行价格扣除评议，用扣除后的价格作为评审价进行价格排序，评审价不作为合同价格，合同价格应为供应商实际报价。供应商提供本企业制造的产品、承担的工程或者服务的，应由供应商出具《中小企业声明函》，供应商提供其他小型和微型企业制造的产品的，应由产品制造企业出具《中小企业声明函》原件，否则，不给予价格扣除。

3.推荐供应商。比价小组从满足本比价文件实质性要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

十二、确定成交供应商

1.比价小组应当在评审结束后1个工作日内将评审报告送采购人，采购人应当在收到评审报告后1个工作日内，从比价小组推荐的候选供应商中，根据满足比价文件要求且评审价最低的原则确定成交供应商。

2.确定成交供应商后，采购人应将成交结果在三峡枝江网或枝江市公共资源交易信息网等网络媒体予以公示，同时向成交供应商发出成交通知书。

十三、签订采购合同

成交供应商收到成交通知书后，应在3个工作日内与采购人签订采购合同。

十四、联系方式：

联 系 人：杨蓉

联系电话：13177079590

地    址：湖北省枝江市友谊大道61号

采购人（公章）

2022年1月7日