项目采购需求

一、电气系统

1、控制器：交流控制器，不少于60V；

2、电池：免维护电池 ,不少于170AH ；

3、电动机：交流异步电机，不少于48V/5KW；

4、充电机：电脑智能化充电机60V/25A，充电时间＜10小时(放电率为80%)；

5、DC转换器：大功率隔离DC转换器，60V/12V-400W。

二、车身配置

6、前挡及雨刷：汽车夹胶玻璃+雨刮器；

7、顶棚：加厚玻璃钢顶篷；

8、座椅：人体花纹防滑地板；

9、车身：玻璃钢一体工程学吹塑座椅；

10、空调系统：车载 60V 电动空调；涡旋式压缩机、制冷电功率 800W、制热功率800W；

11、地板：铝化成型车身,特制加强型钢化玻璃门窗；

12、后视镜：左右各一手动可调、可折叠型外后视镜；

13、灯光及警示信号：前大灯、转向灯、倒车灯、位置灯、刹车灯、喇叭、倒车喇叭、专用警灯系统；

14、仪表台：注塑成型仪表台，电动车组合表、电锁开关、组合开关、档位开关、多媒体车载播放器；

15、转向系统：双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能；

16、制动系统：前碟后毂、双管双回路液压制动+手刹驻车；

17、前后悬挂系统：麦弗逊独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震；

18、轮胎直径：155R12LT 8PR（轮胎直径535mm）轮罩+12寸铁钢圈

三、技术参数

19、额定乘员（人）：6人；

20、货箱载重：≥30KG；

21、最大行驶速度：30km/h；

22、最大爬坡度：≥15%；

23、轴距：3175mm （±1%）；

24、轮距：前1280mm/后1325mm（±1%）；

25、长*宽*高：4154*1530*2095mm（±1%）；

26、货箱尺寸：900*220*190mm （±1%）；

27、续驶里程km：80—100km（平路）；

28、最小离地间隙：150mm（±1%）；

29、供应商需提供对应的型式试验报告。

四、售后服务

30、整车质保五年（供应商须提供五年整车质保服务承若书）。