竞争性谈判文件

项目名称：湖北考古博物馆展厅维修改造项目

谈判内容：湖北考古博物馆展厅维修改造

湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）

2026年10月

目  录

第一章  谈判邀请函

第二章  谈判须知

第三章  采购需求

第四章  合同书（格式）

第五章  响应文件格式

第一章  谈判邀请函

受邀请供应商：

谈判小组确定你公司为（湖北考古博物馆展厅维修改造项目）的谈判供应商，现邀请你公司参加谈判。

一、项目名称：湖北考古博物馆展厅维修改造项目

二、谈判内容：湖北考古博物馆展厅维修改造

三、采购预算：112999.61元

四、供应商资格条件：详见《供应商须知前附表》。

# 五、竞争性谈判文件的获得

（一）获取时间：2026年10月23日（工作时间）。

（二）领取方式：湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）官网上获取。

六、递交响应文件截止时间和谈判时间：详见《供应商须知前附表》。

七、响应文件送达地点：详见《供应商须知前附表》。

八、联系方式：详见《供应商须知前附表》。

湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）

# 2026年10月 23日

# 第二章  谈判须知

一、供应商须知前附表

| 条款号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 湖北考古博物馆展厅维修改造项目 |
|  | 采购内容 | 湖北考古博物馆展厅维修改造项目 |
|  | 采购预算 | 112999.61元 |
|  | 采购人 | 名称：湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆） 联系人：孟佳倩 联系方式：027-86786266 地址：武汉市武昌区东湖路167号 |
| 2.1 | 供应商 | 谈判小组从公开征集的供应商名单中确定不少于三家符合本项目资格条件要求的供应商参加谈判。 |
| 2.2 | 供应商资格条件 | （1）应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。 （2）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 3 | 其他资格证明文件及资料 | 无 |
| 4 | 响应文件有效期 | 谈判之日算起90日历日内保持有效。 |
| 5 | 报价方式 | 按综合报价方式，即交钥匙工程。 |
| 6 | 响应文件组成和封装 | （1）正本 1 份，副本 1 份。 （2）响应文件装订成册，采用胶装，采用活页装订的响应文件不予受理。 （3）响应文件密封。 |
| 7 | 响应文件递交截止时间和地点 | 响应文件递交截止时间：2026年10月28日9时30分。 响应文件递交地点：湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）。 |
| 8 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2026年10月28日9时30分。 谈判地点：湖北省文物考古研究院。 |
| 9 | 谈判小组 | 由采购部门、监察部门、财务部门各安排一人参加。 |
| 10 | 评审办法 | 采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且评审价最低的原则确定成交供应商。 |
| 11 | 公告媒体 | 湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）官网 |

二、供应商须知

一、总　则

1.适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目，具体内容见《供应商须知前附表》。

2.定义

2.1“监管部门”是指：详见《供应商须知前附表》。

2.2“采购人”是指：详见《供应商须知前附表》。

2.3“供应商”是指：获得该项目谈判小组确定参加谈判的法人或者其他组织及自然人，确定办法见《供应商须知前附表》。如供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指：成交供应商按本文件规定，向采购人提供的一切货物及其相关服务。根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

2.5“服务”是指：成交供应商按本文件规定向采购人提供的所有服务。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求编制包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。

3. 供应商的应具备《供应商须知前附表》中所列资格条件,并提供相关证明材料,对于未提供或提供的材料不符合本文件要求的，谈判小组将拒绝其参加谈判。资格证明文件应真实可靠、不得伪造。响应文件正本中提交的资格证明文件为复印件的，应加盖公章。

4. 费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2采购机构不向成交供应商收取服务费。

5. 保密

5.1参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

6. 计量单位

6.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 其他

7.1响应文件应完全响应竞争性谈判文件规定的实质性内容和条件。

7.2竞争性谈判文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，谈判小组有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个供应商。

7.3响应文件的响应内容应当真实、明确、准确。否则，谈判小组将对其作出不利的评审。

7.4供应商须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

二、响应文件的编制

8. 响应文件编制基本要求

8.1响应文件以及与集中采购机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

8.2供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

8.3响应文件应按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。供应商受邀参加本文件多个包谈判的，其响应文件的编制应按每包要求分别装订和封装。

8.4如因供应商只提供本文件要求的部分内容或附件的，谈判小组有权拒绝其补充和谈判。

8.5响应文件的组成

不限于以下内容，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件：

1）谈判书(附件1)；

2）报价组成情况表(附件2)；

3）货物（服务）清单(附件3)；

4）资格性符合性检查对照表(附件4)；

5）技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6）合同草案条款响应、偏离情况说明表(附件6)；

7）法人（负责人）代表授权书(附件7)；

8）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件9)；

10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件及资料。

8.6按《供应商须知前附表》规定需要提供的其他资格证明文件及资料。

三、响应文件有效期

9. 本项目谈判有效期按《供应商须知前附表》规定的期间内保持有效，在此期间响应文件有效。谈判结束后，在有效期内谈判供应商不得改变谈判报价、服务期及承诺的全部义务。响应文件有效期比本文件规定短的，谈判小组将视响应文件无效予以拒绝。

10. 在特殊情况下，在原谈判有效期满之前，集中采购机构可向谈判供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。谈判供应商可以拒绝集中采购机构的要求。同意延长谈判有效期的谈判供应商不允许修改其响应文件。

# 四、报价要求

11. 报价以人民币报价。

12.对于本文件中未列明，供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

13. 报价方式见《供应商须知前附表》。

五、响应文件的份数、封装和递交

14. 响应文件的份数和封装：详见《供应商须知前附表》。

15. 响应文件的递交：详见《供应商须知前附表》。

16. 谈判时间和地点：详见《供应商须知前附表》。

17. 迟交的响应文件：集中采购机构将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

六、谈判小组的组成

18. 本次谈判由湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）依法组建的谈判小组进行，谈判小组负责制定谈判文件、确定谈判供应商名单、响应文件的评审、谈判、根据谈判情况编写评审报告，协助处理质疑等工作。

19. 谈判小组组成见《供应商须知前附表》。

七、谈判的步骤

20. 谈判供应商授权代表及其商务技术人员按要求参加本项目谈判过程。

21. 资格性评审

21.1谈判小组验证各供应商法人（负责人）或委托授权人的身份。供应商法人（负责人）或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖印章和签字的，谈判小组将拒绝该供应商参加谈判。

21.2谈判小组根据谈判文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事项对供应商提交的响应文件进行评审，资格性评审不符合谈判文件要求的响应文件按无效文件处理，不进入谈判，并告知有关供应商。

22. 第一轮谈判

22.1谈判小组将按照随机抽签的顺序决定谈判供应商的谈判顺序，并与单一谈判供应商分别进行谈判。

22.2谈判小组对照谈判文件与供应商的响应文件分别就采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

22.3响应文件的澄清和说明

1）谈判小组可要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的等内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖印章。

3）供应商可以对参加谈判项目的采购需求提出优化建议，并以书面提交谈判小组。

22.4谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定谈判供应商符合谈判文件要求的，该谈判供应商即为合格的供应商。

22.5第一轮谈判后，合格的供应商超过三家的，谈判小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的谈判情况对谈判文件作出实质性变动，并进行下一轮谈判，或直接进入最后报价。变动后的谈判文件至少有3家供应商满足。

22.6合格的供应商不足3家的，谈判小组、采购人在降低采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款后进行下一轮谈判。否则，本次谈判终止，重新开展采购活动。

23. 谈判文件修正

23.1谈判小组可根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

23.2谈判小组将谈判文件的修改结果以书面形式通知参加谈判的供应商。

23.3谈判供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（或盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

23.4对无法详细描述需求，需要供应商提供设计或者解决方案的项目，谈判小组可以根据采购人对需求确认情况，进行多轮谈判，直至采购人代表最终确认采购需求为止。

24. 第二轮谈判

24.1谈判小组就修正后的谈判文件与谈判供应商分别进行谈判。

24.2第二轮谈判结束后，实质性响应谈判文件及变动后谈判文件要求的供应商超过或不足3家的，按照上一轮谈判程序办理，以此类推。

25. 最后报价

25.1谈判小组对谈判文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，在谈判结束后，所有继续参加谈判合格的供应商应在规定时间内提交最后报价。

25.2谈判小组对谈判文件中不能详细描述和列明采购标的的技术、服务要求，需通过谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，在谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上合格供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

25.3如果出现相同最低报价，谈判小组将要求相同最低报价的谈判供应商再次报价，直至确定只有一个最低报价为止。

25.4谈判供应商的报价均超过了政府采购预算或报价未超过采购预算的供应商不足三家的，谈判活动终止。

25.5最后报价文件应密封，并在规定的同一时间内提交。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

八、确定成交供应商

26. 谈判小组从质量和服务均能满足本文件实质性要求的供应商中，按照评审价或报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，也可按事先授权直接确定成交供应商，并编写评审报告。当出现两个及以上相同最低评审价时，谈判小组按报价由低到高确定评审结果排序。

27. 评审办法见《供应商须知前附表》。

28. 成交候选供应商因特殊原因放弃或因不可抗力提出不能履行合同，才可依据谈判小组评审结果次序依次递补。

九、发布成交公告

29. 公告媒体。采购人确定成交供应商后，采购机构按《供应商须知前附表》规定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。公告期为一个工作日。

30. 质疑和回复见《供应商须知前附表》。

十、签订合同

31. 成交供应商在收到成交通知书后，三十日内与采购人签订合同。

十一、付款方式

32. 本项目全部工作完成并经验收合格后，由成交供应商开具符合要求的发票，采购人在10个工作日内办理付款。

十二、适用法律

33. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关法规。

第三章  采购需求

# 一、项目概况

（一）项目名称

湖北考古博物馆展厅维修改造项目。

（二）项目背景

根据湖北考古博物馆展厅展示环境、设施安全及运行保障需求，拟对“郢都辽远——楚都纪南城考古展厅”和“瓷汇江汉——湖北考古出土瓷器展厅”实施玻璃隔断安装，同步完善园区及展厅导视系统，并对消防报警采集、网络授时、备用电源、配管配线及信息点位等配套设施进行建设，进一步提升展厅空间使用安全性、系统运行稳定性、观众参观便利性和整体环境协调性。

（三）采购预算

1. 本项目采购预算为人民币112999.61元，供应商响应总报价不得超出采购预算，超预算报价一律按无效响应处理。

2. 供应商应结合本项目博物馆实施环境、文物保护要求、现场运输组织难度、玻璃隔断施工、园区及展厅导视系统设计制作安装、设备供货安装、配管配线、信息点位施工、成品保护及验收交付等全部工作内容，自主综合测算报价。

3.采购人不接受恶意低价、明显低于合理成本、存在重大漏项缺项、无法满足项目实施要求的报价方案。

（四）项目性质

本项目为交钥匙工程。供应商须完成从现场踏勘、复尺测量、深化确认、导视系统设计、材料及设备采购、玻璃加工、导视制作、包装运输、装卸搬运、现场保护、安装施工、接线调试、运行测试、整改完善、资料提交到验收移交、质保服务的全流程工作。

（五）采购清单

本项目采购清单如下：

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 郢都辽远—楚都纪南城考古展厅 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔断 | ㎡ | 67.214 | 544.84 | 36621.16 |
| 二 | 瓷汇江汉—湖北考古出土瓷器展厅 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃隔断 | ㎡ | 7.106 | 544.84 | 3871.66 |
| 三 | 园区及展厅导视系统设计制作 |  |  |  |  |
| 1 | 园区及展厅导视系统设计制作 | 项 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
| 四 | 展厅电源、UPS系统及配管配线 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络消防采集器 | 套 | 1 | 2631.23 | 2631.23 |
| 2 | 无线移动手持机 | 套 | 1 | 3361.01 | 3361.01 |
| 3 | 10KVA UPS电源系统 | 系统 | 1 | 13236.51 | 13236.51 |
| 4 | 配管 | m | 100 | 11.92 | 1191.73 |
| 5 | 配线 | m | 300 | 5.27 | 1580.58 |
| 6 | 配线 | m | 150 | 6.30 | 944.73 |
| 7 | 配线 | m | 300 | 7.88 | 2362.65 |
| 8 | 配线 | m | 150 | 13.89 | 2083.34 |
| 9 | 信息插座 | 个 | 3 | 25.00 | 74.99 |
| 10 | 接线盒 | 个 | 3 | 13.34 | 40.02 |
| 合计 |  |  |  |  | 112999.61 |

# 二、采购内容

本项目采购内容包括但不限于以下四部分：

（一）郢都辽远—楚都纪南城考古展厅

1.完成“郢都辽远—楚都纪南城考古展厅”玻璃隔断的现场复尺、深化确认、玻璃及边框材料采购、加工、运输和安装，工程量为67.214㎡。

2.玻璃隔断安装范围包括左侧玻璃封闭7850mm×2800mm、右侧玻璃封闭7755mm×2800mm、中间玻璃封闭8400mm×2800mm，最终安装尺寸以现场复尺和采购人确认结果为准。

3.玻璃隔断采用2.0mm铝型材竖边框，玻璃采用超白钢化玻璃，厚度不低于8mm。

4.完成玻璃护栏、展厅局部改造节点以及墙面、地面交接位置的铝合金或不锈钢边框收口处理，确保安装牢固、线条顺直，与展厅原有装修风格协调统一。

（二）瓷汇江汉—湖北考古出土瓷器展厅

1.完成“瓷汇江汉—湖北考古出土瓷器展厅”玻璃隔断的现场复尺、深化确认、玻璃及边框材料采购、加工、运输和安装，工程量为7.106㎡。

2.玻璃隔断安装范围包括左侧玻璃封闭2990mm×850mm、右侧玻璃封闭2990mm×850mm、中间玻璃封闭2380mm×850mm，最终安装尺寸以现场复尺和采购人确认结果为准。

3.玻璃隔断采用2.0mm铝型材竖边框，玻璃采用超白钢化玻璃，厚度不低于8mm。

4.完成玻璃护栏、展厅局部改造节点以及墙面、地面交接位置的铝合金或不锈钢边框收口处理，确保安装牢固、线条顺直，与展厅原有装修风格协调统一。

（三）园区及展厅导视系统设计制作

1.根据湖北考古博物馆园区、展厅入口、公共服务区域、游客流线节点、功能空间及安全提示区域的实际需求，完成导视系统整体规划、设计、制作及安装。

2.导视系统建设内容包括展厅入口形象牌、方向指引、功能提示牌、区域说明牌、楼层索引牌、服务设施标识牌、安全提示牌、温馨提示牌等。

3.结合博物馆建筑环境、考古文化属性、展厅空间风格和观众参观习惯，完成导视分级逻辑、整体视觉样式及中英文信息排版设计。

4.根据不同安装环境和使用需求，完成导视设施材料选用、制作加工、现场点位确认、安装放样及固定安装，确保导视内容准确、标识清晰、安装牢固，与博物馆整体环境协调统一。

（四）展厅电源、UPS系统及配管配线

1.提供并安装IP网络消防采集器1套，完成网络、报警信号及供电接入和功能调试。

2.提供并安装无线移动手持机1套，其项目特征为IP网络北斗校时器，完成网络授时相关接入和调试。

3.提供并安装10KVA UPS电源系统1套，配置相匹配蓄电池组，完成运输、安装、接线、调试及运行测试。

4.完成PC20电气配管100m，采用暗敷方式施工。

5.完成ZRBV-2.5电气配线300m、ZRBV-4动力配线150m、RVV-2×2.5电气配线300m及超六类网线150m，均按清单要求进行管内敷设。

6.完成信息插座3个及86型接线盒3个的安装，并做好接线、固定、标识及收口。

7.完成上述设备系统、管线及信息点位的施工组织、包装运输、馆内搬运、安装接线、系统调试、运行测试、现场清理、资料整理及验收移交等工作。

# 三、项目实施范围

（一）郢都辽远—楚都纪南城考古展厅

在湖北考古博物馆“郢都辽远—楚都纪南城考古展厅”实施玻璃隔断工程，工程量按67.214㎡计，具体涉及左侧、右侧及中间玻璃封闭区域，最终安装尺寸、玻璃分格及收口节点以现场复尺和采购人确认结果为准。

（二）瓷汇江汉—湖北考古出土瓷器展厅

在湖北考古博物馆“瓷汇江汉—湖北考古出土瓷器展厅”实施玻璃隔断工程，工程量按7.106㎡计，具体涉及左侧、右侧及中间玻璃封闭区域，最终安装尺寸、玻璃分格及收口节点以现场复尺和采购人确认结果为准。

（三）园区及展厅导视系统

在湖北考古博物馆园区、展厅入口、公共服务区域、游客流线节点、功能空间及安全提示区域等范围内实施导视系统设计制作安装，具体导视类型、设置位置、数量、样式及安装方式以现场实际需求和采购人确认结果为准。

（四）设备安装与系统接入区域

在采购人指定位置完成IP网络消防采集器、无线移动手持机及10KVA UPS电源系统的就位、安装、接线、网络或信号接入及调试。

（五）配管配线及信息点位施工区域

在采购人指定的馆内相关区域完成PC20配管、ZRBV系列配线、RVV配线、超六类网线、信息插座及86型接线盒等施工，具体走向、点位和接入位置以现场条件及采购人确认结果为准。

# 四、服务要求

（一）总体要求

1.供应商须依据采购人提供的基础需求、工程量清单及现场实际条件进行复尺、深化和施工组织，形成可实施的完整方案。

2.本项目实施应充分考虑博物馆空间环境特点，严格控制施工干扰，确保文物安全、场馆安全、设备安全和人员安全。

3.供应商应充分踏勘现场，自行综合考虑运输条件、设备就位条件、管线敷设条件、施工组织难度、错峰施工需求及馆内保护要求等因素。

4.所有材料、设备、工艺及安装做法须满足国家现行相关标准、规范以及采购人现场管理要求。

5.供应商提供的材料和设备应为质量合格产品，不得使用以次充好、翻新或不符合本项目技术要求的产品。

6.所有外观可见部分应兼顾功能性、协调性和观感品质，安装完成后应与博物馆原有展示环境及装修风格协调统一。

（二）玻璃隔断技术要求

1.复尺与深化要求

1.1成交供应商在合同签订后须对玻璃隔断施工区域进行现场复尺，并结合实际基层条件、收口节点和安装空间完成深化确认。

1.2深化成果应至少明确玻璃分格、边框尺寸及位置、固定方式、墙地交接收口节点、材料规格和安装工艺。

1.3所有加工制作和现场安装均应以复尺尺寸及采购人确认结果为准，未经确认不得擅自加工或安装。

1.4玻璃隔断安装范围包括以下两个展厅：

（1）郢都辽远—楚都纪南城考古展厅：左侧玻璃封闭7850mm×2800mm、右侧玻璃封闭7755mm×2800mm、中间玻璃封闭8400mm×2800mm，工程量为67.214㎡。

（2）瓷汇江汉—湖北考古出土瓷器展厅：左侧玻璃封闭2990mm×850mm、右侧玻璃封闭2990mm×850mm、中间玻璃封闭2380mm×850mm，工程量为7.106㎡。

以上尺寸为项目基础尺寸，具体加工尺寸及安装节点以现场复尺和采购人确认结果为准。

2.玻璃及边框材料要求

2.1玻璃采用超白钢化玻璃，玻璃厚度不低于8mm。

2.2竖边框采用2.0mm铝型材，材料规格、表面处理和颜色应满足现场安装及整体观感要求。

2.3玻璃应具备良好的透光性、平整度和安全性，不得存在明显气泡、夹杂、色差、划伤、崩边、裂纹等缺陷。

2.4玻璃边部应进行必要的磨边、倒角等安全处理，所有玻璃制品及安装做法应符合国家现行安全玻璃相关标准要求。

3.收口及安装要求

3.1对玻璃护栏、展厅局部改造节点、墙面及地面交接位置进行铝合金或不锈钢边框收口处理。

3.2外露金属构件应表面平整、颜色协调，无毛刺、无明显焊痕、无明显色差。

3.3收边压条、扣件、边框等应安装牢固、线条顺直，与展厅原有装修风格协调统一。

3.4玻璃安装后应整体平整、稳固，连接部位严密，收口完整，不得出现明显松动、变形、翘曲或影响使用安全的情况。

（三）设备及配套工程技术要求

| 序号 | 项目名称 | 参数/技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP网络消防采集器 | 1.铝合金面板，2U金属机身； 2.1路LAN网络接口； 3.32路消防报警接入端子，非排线接入，可多台级联； 4.设置报警复位按钮，可手动复位； 5.支持手动和自动两种报警方式； 6.支持单口触发本区域报警、邻层报警、全区报警； 7.选配8路短路信号输出，可触发报警器等短路触发设备； 8.32单元LED报警信号接入指示灯； 9.报警接入电平：0V低电平； 10.供电：220V/50Hz。 | 1 | 套 |
| 2 | 无线移动手持机 | 1.IP网络北斗校时器； 2.访问量可达6000次/秒； 3.局域网同步授时精度：0.5-2ms； 4.内部集成高精度授时GNSS卫星接收机； 5.支持GPS、北斗； 6.NTP v2（RFC 1119）、NTP v3（RFC 1305）、NTP v4（RFC5905）； 7.SNTP v3（RFC 1769）、SNTP v4（RFC 2030）； 8.支持MD5信息验证； 9.支持SERVER和BROADCAST工作模式； 10.以太端口支持10/100M，全双工、半双工，支持自动协商机制。 | 1 | 套 |
| 3 | 10KVA UPS电源系统 | 用于展厅重要设备、消防广播、弱电系统或关键展示设备的备用电源保障；容量不低于10KVA，配置相匹配蓄电池组，后备时间不低于30分钟；满足短时断电保护、电压稳压和设备安全关机需要；具备过载保护、短路保护、电池保护及运行状态提示等功能；供应商负责运输、安装、接线、调试及运行测试。 | 1 | 系统 |
| 4 | 配管 | 电气配管；规格：PC20；配置形式：暗敷。 | 100 | m |
| 5 | 配线 | 电气配线；配线形式：管内敷设；型号：ZRBV-2.5。 | 300 | m |
| 6 | 配线 | 动力配线；配线形式：管内敷设；型号：ZRBV-4。 | 150 | m |
| 7 | 配线 | 电气配线；配线形式：管内敷设；型号：RVV-2×2.5。 | 300 | m |
| 8 | 配线 | 电气配线；配线形式：管内敷设；型号：超六类网线。 | 150 | m |
| 9 | 信息插座 | 名称：信息插座；安装方式：暗敷。 | 3 | 个 |
| 10 | 接线盒 | 名称：接线盒；规格：86型。 | 3 | 个 |

（四）园区及展厅导视系统设计制作要求

1.导视系统设计范围

导视系统应结合湖北考古博物馆园区、展厅入口、公共服务区域、游客流线节点、功能空间及安全提示区域的实际使用需求进行规划设计，建设内容包括但不限于以下类型：

1）展厅入口形象牌；

2）方向指引牌；

3）功能提示牌；

4）区域说明牌；

5）楼层索引牌；

6）服务设施标识牌；

7）安全提示牌；

8）温馨提示牌。

具体导视类型、设置数量及安装位置根据博物馆实际使用需求和采购人确认结果确定。

2.导视系统设计要求

2.1 供应商应结合博物馆建筑环境、考古文化属性、展厅空间风格和观众参观习惯，完成导视系统整体规划设计，确保导视设施与博物馆整体环境协调统一。

2.2 导视设计内容应包括导视分级逻辑、点位规划、整体视觉样式及中英文信息排版，合理区分不同区域和功能的导视信息，形成清晰、统一的导视体系。

2.3 导视系统应兼顾博物馆公共服务需求和视觉识别效果，设计风格应简洁、庄重、协调，导视内容应清晰准确、导向明确、便于识别，满足观众参观引导和公共服务需要。

2.4 导视文字、图标及指引信息应准确规范，不得出现错字、漏字、图文不符、导向混乱或信息歧义等问题。

2.5 导视设计成果应经采购人确认后用于制作，未经确认不得擅自加工或安装。

3.导视系统制作要求

3.1 导视系统制作应根据室内外不同安装环境和实际使用需求选用适宜材料，确保制作质量符合国家现行相关标准及采购人现场管理要求。

3.2 室外导视设施应具备良好的环境适应能力，满足防晒、防雨、防锈、防褪色等使用要求，确保长期使用过程中结构稳固、外观完整、信息清晰。

3.3 室内导视设施应注重制作精致度、耐久性及整体观感，外露构件表面应平整，边角处理应安全、细致，与展厅及公共空间装修风格协调统一。

3.4 导视文字、图案及标识内容应制作清晰、准确，表面无明显划伤、污迹、色差等影响识别和观感的问题，确保成品符合经采购人确认的设计方案。

4.导视系统安装要求

4.1 导视安装前须完成现场点位确认和安装放样，结合参观动线、空间布局及游客观看习惯确定具体安装位置、高度和朝向。

4.2 导视设施应根据安装位置、结构形式及现场基层条件采用可靠的固定方式，保证安装牢固、稳定、安全。

4.3 导视牌安装后应保持位置准确、线条顺直，不得出现明显歪斜、松动、翘边、变形等问题，安装节点及收口处理应整洁美观。

4.4 安装过程中应做好既有建筑装修、展陈设施及周边环境保护，避免因开孔、固定、搬运等作业造成损坏或污染。

4.5 导视系统安装完成后，应对导视内容准确性、设置位置、安装牢固性及整体观感进行检查，确认符合采购要求及使用需求后完成验收移交。

（五）安装实施及系统调试要求

1.施工前应完成现场保护、放线定位、设备点位及管线路由核对，并确认电源、网络、信号及安装接口条件。

2.IP网络消防采集器、无线移动手持机及UPS电源系统应安装牢固、接线规范、标识清晰，完成相应网络、信号和供电接入后进行功能调试及运行测试。

3.配管暗敷施工应符合相关规范要求，管路走向应合理、固定可靠，穿线前应清理管内杂物，避免对既有结构及装修造成不必要破坏。

4.各类配线须按清单规定的型号、规格和数量施工，管内敷设应顺畅整齐，线缆端部应留有合理余量并做好编号或标识。

5.信息插座及接线盒安装位置应准确、固定牢靠、收口整洁，与周边墙面或装修面协调。

6.如需现场切割、开孔、打磨等作业，应采取严格的防火、防尘、防噪、防污染措施；涉及隐蔽施工的，应做好过程记录。

7.因施工造成既有结构、装修、展柜、灯具、消防设施或其他设备损坏的，应由供应商负责无偿恢复。

8.导视系统安装前应完成设计成果确认、现场点位核查及安装放样，根据导视设施类型和安装条件做好固定安装及收口处理，确保导视内容准确、位置合理、安装牢固，并符合博物馆参观动线和整体环境要求。

（六）运输、装卸、搬运要求

1.本项目全部玻璃、导视成品、设备、材料及配件的包装、运输、装卸和馆内二次搬运均由供应商负责。

2.玻璃运输须采用专用防震包装和可靠固定措施，避免运输过程中产生破损、划伤或受压变形。

3.导视成品、设备及配套材料运输应采取防潮、防撞、防挤压等措施，避免运输过程中产生破损、划伤或变形，确保进场时外观完好，设备功能正常。

4.大尺寸玻璃或设备进入馆内时应结合现场通道条件制定搬运方案，必要时采取分时段、分批次组织。

5.因运输、装卸、搬运不当造成的损坏、污染或安全事故，由供应商承担相应责任；运输及施工组织应服从采购人现场管理要求。

（七）工程实施及成品保护要求

1.工程实施要求

1.1供应商须编制施工组织方案，明确人员安排、时间计划、材料设备进场安排、安全文明措施、应急预案及质量控制措施等内容。

1.2应采取低干扰施工方式，尽量减少对博物馆正常开放、办公及管理秩序的影响。

1.3每日施工结束后应及时清理现场，做到工完、料尽、场清，施工人员须服从采购人统一管理。

2.成品保护要求

2.1对施工区域地面、墙面、门套、展柜、灯具、消防设施及既有设备等应采取全过程保护措施。

2.2成品保护可结合现场情况采用地面保护膜、板材覆盖、防撞软包、临时围挡、防尘膜隔离等措施。

2.3已安装完成的玻璃、导视设施、设备、插座及其他成品应做好后续保护，防止交叉施工造成污染、碰撞或损伤。

2.4竣工前须完成全面清洁和检查，确保交付时无残胶、灰尘、污迹、明显划痕及松动等问题。

（八）项目成果交付要求

成交供应商应向采购人提交以下成果资料：

1.现场复尺、导视点位、设备点位及管线路由确认记录；

2.玻璃隔断深化图或节点确认资料；

3.园区及展厅导视系统设计方案、样式图及相关确认资料；

4.材料、设备合格证明、出厂资料及必要的检测资料；

5.施工组织方案及安全文明施工资料；

6.隐蔽工程过程记录及必要的影像资料；

7.设备安装调试及运行测试记录；

8.完工清单；

9.竣工图、完工尺寸图、导视安装点位图或管线点位图；

10.验收资料；

11.质保承诺书；

12.售后服务方案。

# 五、合同草案条款

1.交付需求：完成本项目两个展厅玻璃隔断、园区及展厅导视系统设计制作安装、IP网络消防采集器、无线移动手持机、10KVA UPS电源系统、配管配线、信息插座、接线盒等全部设计、供货、制作、安装、接线、调试、测试、清洁收尾及资料移交工作，整体完工交付使用。

2.交货时间：合同签订之日起10个工作日内完成现场复尺、深化确认、生产制作、现场安装、整改验收并全面交付。

3.交货地点：湖北考古博物馆(或采购人指定的地点)。

4.安装与调试：本项目为全包总价包干，成交供应商负责全部设计、供货、运输、安装、调试、整改、清洁工作，响应总价为固定不变交钥匙总价。合同履行期间，人工、材料、运输、税费、管理、维保等所有成本上涨风险由供应商自行承担，采购人不追加任何费用。

5.验收要求：满足国家相关规定标准，无安全隐患交付后正常使用。

6.合同签订及付款方式：

6.1.本次采购合同由采购人与成交供应商签订。

6.2.付款方式：项目全部完工、采购人组织验收合格，由成交供应商开具发票，采购方在10个工作日内办理付款。

# 六、评审方法

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价（评审价）最低的原则确定成交候选供应商。

## 第四章  合同书（格式）

根据《政府采购法》和《民法典》。采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书仅作为签订正式合同时的参考，正式合同书应包括本参考格式之内容。

合同书

项目名称：

合同编号：

签订日期：

签订合同地点：

本合同由（以下简称“需方”）与（以下简称“供方”）签订。

供方以总金额万元人民币（用大写数字书写）向需方提供如下货物（服务）：

经双方协商，同意按下列条文执行：

1.本合同供、需双方必须遵守国家颁布的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.需方保证按合同条款规定的时间和方式付给供方到期应付的金额，并承担应负的责任和义务。

3.供方保证全部按合同条款规定的内容和实施周期向需方提供合格的货物（服务），并承担应负的责任和义务。

4.合同文件

下列文件为本合同不可分割的部分：

4.1谈判文件(编号：　　　　)；

4.2供方成交的响应文件（副本）；

4.3合同书；

4.4合同条款；

4.5（集中采购机构名称）发出的成交通知书；

4.6在商洽本合同时，双方澄清、确认并共同签字的补充文件、技术协议。

5.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容相一致。

6.货物（服务）及数量

本合同所提供的货物（服务）及数量详见谈判文件的要求及供方响应文件中的承诺。

7.付款方式

本合同的付款条件在谈判文件中有明确规定。

8.合同金额

合同总金额：人民币

9.实施时间和地点

本合同中货物（服务）的实施时间、地点在谈判文件中有明确规定。

10.合同生效

本合同经供、需双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后生效。

11.合同的份数

本合同正本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份；副本一式　　份，需方执　　份，供方执　　份，湖北省财政厅政府采购管理处壹份备案。

需　　方：供　　方：

单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：

单位地址：单位地址：

法人（负责人）代表授权人(签字)：法人（负责人）代表授权人(签字)：

联系人：联系人：

电　　话：电　　话：

传　　真：传　　真：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：开户银行：

帐　　号：帐　　号：

税　　号：                           税　　号：

# 第五章  响应文件格式

# 封面：

响应文件

（正本）

项目编号：

项目名称：

谈判内容：

供应商名称：

年  月  日

# 目  录

# 附件1

# 谈判书

致：(湖北省文物考古研究院（湖北考古博物馆）)

根据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，签字代表（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份。

1.谈判书(附件1)；

2.报价组成情况表(附件2)；

3.货物（服务）清单(附件3)；

4.资格性符合性检查对照表(附件4)；

5.技术响应、偏离情况说明表(附件5)；

6.合同草案条款响应、偏离情况说明表(附件6)；

7.法人（负责人）代表授权书(附件7)；

8.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(附件8)；

9.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(附件9)；

10.本文件要求提供的其他资格证明文件及资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按竞争性响应文件的规定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 本响应文件有效期为自谈判之日起（  ）个日历日；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话/传真：

电子信箱：

谈判供应商（授权）代表签字：

谈判供应商名称（公章）：

日期：
附件2

报价组成情况表

项目编号（包号）：

项目名称：湖北考古博物馆展厅维修改造项目

完成从现场踏勘、复尺确认、导视系统设计、材料设备采购、玻璃加工、导视制作、包装运输、装卸搬运、现场保护、安装施工、接线调试、运行测试、整改完善、资料提交到验收移交及质保服务的全流程工作，报价组成如下表所示：

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃隔断 | m² | 74.32 |  |  |
| 2 | 园区及展厅导视系统设计制作 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | IP网络消防采集器 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 无线移动手持机 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 10KVA UPS电源系统 | 系统 | 1 |  |  |
| 6 | 配管 | m | 100 |  |  |
| 7 | 配线 | m | 300 |  |  |
| 8 | 配线 | m | 150 |  |  |
| 9 | 配线 | m | 300 |  |  |
| 10 | 配线 | m | 150 |  |  |
| 11 | 信息插座 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 接线盒 | 个 | 3 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 注:供应商报价单价和总报价不得超过本项目预算限价单价及限价小计，超过采购预算的响应报价按无效响应处理。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件3

货物（服务）清单

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 制造商名称 | 生产地 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：提供详细的货物和服务范围，包括货物和服务类别及制造（开发）商、备品备件等。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件4

资格性符合性检查对照表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 资格性符合性检查内容 | 响应文件响应情况 | 偏离情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 自评结论 |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供资格证明文件已对谈判文件要求作出了实质性的响应，并说明响应情况。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件5

技术响应、偏离情况说明表

项目编号（包号）：

项目名称：

| 序号 | 谈判文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供技术文件已对谈判文件作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商必须提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）:

时间：

附件6

合同草案条款响应、偏离情况说明表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件要求部分 | 响应文件的响应部分 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1. 备注栏中应提供相关内容在响应文件中的页码。

2. 应对照谈判文件的要求，逐条说明所提供服务已对谈判文件的合同草案条款作出了实质性的响应，并说明响应情况。特别对有具体数量要求的指标，供应商应提供具体数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，将导致响应文件无效。

供应商名称（公章）：

授权代表（签字）：

时间：

附件7

法人（负责人）代表授权书

（集中采购机构名称）：

（谈判供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的下面签字的（被授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书自    年  月  日至   年  月  日止签字有效。

特此声明。

委托人名称（公章）：                     被授权人（签章）：

法定（负责人）代表人（签章）：           身份证号码：

电话：电话（手机）：

传真：办公电话/传真：

粘贴被授权人身份证（复印件）

附件8

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的

身份证明等证明材料

（企业法人营业执照、税务登记证，供应商是自然人的身份证明材料等）

附件9

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

证明材料

（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关文件）

## 其他资格证明文件及资料